GIOTTO-RT

Progetto robot che disegna qualcosa da solo. L’ESP32 è collegato ad Internet ed in particolare ad una interfaccia web. Tramite essa è possibile digitare un prompt con l’immagine da voler disegnare oppure dare in input direttamente l’immagine da far disegnare.

Nel primo caso ci sarà un modello di Generazione di immagini che genera un’immagine in bianco e nero che darà in input all’ESP32.   Nice-to-have

Nel secondo caso l’immagine da dare in input dovrà già essere in bianco e nero di dimensione prefissata.

Il nodo Host si occuperà poi di estrarre i contorni dell’immagine (es. Canny Algorithm) per poi tradurlo in coordinate da dare a GIOTTO.

Le coordinate verranno inviate usando dei topic appositi.

Giotto rimane in ascolto sul topic, quando riceve delle coordinate le processa subito.

Per evitare ritardi o lag dovuti al WiFi, i comandi non sono inviati direttamente ai bracci ma salvati in una coda (FIFO), e il task collegato ai bracci pescheranno le coordinate dalla coda ad un ritmo meccanico.

Poiché i motori non si muovono lungo linee rette, ma ruotano su perni è necessario convertire le coordinate in angoli tramite formule di Cinematica inversa.

Il task calcola la distanza tra la posizione attuale e la nuova coordinata, calcola dei punti intermedi per evitare scatti violenti da un punto all’altro.

Questo è il progetto in generale. 
Ecco i task real time:

- Trask traiettoria: preleva le coordinate dalla coda dei messaggi, calcola le posizioni intermedie, applica la cinematica inversa per ottenere gli angoli e aggiorna i registri PWM per i servomotori principali

  - Periodico (T=20ms)

  - Priorità alta

- Task comunicazione: esegue un polling per verificare l’arrivo dei nuovi messaggi dal topic ROS2. Quando riceve un pacchetto contenente le coordinate, acquisisce la coda e inserisce i dati

  - Aperiodico

  - Priorità media

- Task attuatore penna: legge i comandi dalla coda per l’asse Z, e fa alzare e abbassare la penna quando necessario

  - Aperiodico

  - Priorità bassa

- Task Digital Twin: invia le informazioni indietro al Host in modo che si veda in tempo reale dal sito web quello che sta venendo disegnato

  - Periodico (T=50ms)

  - Priorità media

Componenti Giotto

https://makerworld.com/it/models/978425-scara-2d-drawing-robot-esp32-five-bar-link?from=search#profileId-951679

- 1x Esp32-C3 Super Mini

- 2x Scheda di Espansione Esp32

- 3x Servomotori SG90

- 6x viti autofilettanti Bt2x10 SHCS

  - (https://eu.store.bambulab.com/products/bt2-socket-head-cap-self-tapping-screws-shcs new?skr=yes&id=48694574416220&modelId=978425)

- 3x M3x8 BHCS

  - (https://eu.store.bambulab.com/products/m3-button-head-cap-machine-screws-bhcs?skr=yes&id=48671486935388&modelId=978425)

- 1x M3x40 SHCS

- Elastico

- Penna